объект: "стр74 1990"

и.д. задачи находятся: C:\Программы\Uwall 3.2\

Расчет выполнен на программе "UWall"  15.10.2014г. согласно

ТКП 45-5.01-67-2007 "Фундаменты плитные", г.Минск 2008

Исходные данные

1. Отметки:

| - отметка низа плиты перекрытия | -0.30 [м] |
| --- | --- |
| - отметка низа подошвы фундамента | -4.10 [м] |
| - отметка уровня пола подвала | -3.60 [м] |
| - отметка уровня поверхности земли | -1.15 [м] |
| - отметка уровня грунтовых вод | -6.20 [м] |

2. Геометрические параметры стены:

| - ширина верхних стеновых блоков | 0.60 [м] |
| --- | --- |
| - ширина нижних стеновых блоков | 0.60 [м] |
| - ширина фундаментной плиты | 1.40 [м] |
| - высота фундаментной плиты | 0.33 [м] |
| - расчетная высота стены подвала | 3.47 [м] |
| - высота подвала | 3.30 [м] |
| - модуль упругости материала стены Ecm*0.9 | 25200 [МПа] |

3. Внешняя нагрузка на стену  (в уровне опирания перекрытия) от вышележащих конструкций здания на 1.00 метр стены:

| - вертикальная расчетная нагрузка N | 150.00 [кН] |
| --- | --- |
| - расчетный момент М | 8.00 [кН*м] |
| - эксцентриситет приложения нагрузки N | 0.00 [м] |

4. Равномерно распределенная нагрузка на поверхность грунта  10.00 кН/м2

| - расстояние от стены до распределенной нагрузки | 0.00 [м] |
| --- | --- |
| - протяженность распределенной нагрузки | 8.00 [м] |

5. Характеристики грунта основания и засыпки:

5.1. Грунт засыпки:

| - модуль деформации грунта засыпки | 19.0 [МПа] |
| --- | --- |
| - угол внутреннего трения грунта | 21.0 |
| - удельный вес грунта засыпки | 19.0 [кН/м3] |
| - удельное сцепление грунта засыпки | 5.0 [кН/м2] |

5.2. Грунт основания:

| - модуль деформации грунта основания, [МПа] | 19.0 | 28.0 | 29.0 | 21.0 | 11.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - угол внутреннего трения грунта,  | 23.0 | 32.0 | 33.0 | 29.0 | 12.0 |
| - удельный вес грунта основания, [кН/м3] | 20.0 | 19.9 | 20.0 | 20.0 | 12.0 |
| - удельное сцепление грунта основания, [кН/м2] | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 |
| - коэффициент пористости | 0.67 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.33 |
| - толщина слоя, [м] | 1.2 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.2 |

6. Характеристики бетона и арматуры:

- стеновых блоков и фундаментной плиты:

| класс бетона | C16/20 |
| --- | --- |
| расчетное сопротивление сжатию кладки из крупных сплошных блоков из бетона R, [МПа] | 5.70 |
| расчетное сопротивление кладки растяжению при изгибе Rtb, [МПа] | 0.40 |
| расчетное сопротивление кладки срезу по неперевязанному сечению Rsq, [МПа] | 0.16 |
| расчетное сопротивление бетона сжатию fcd, [МПа] | 10.67 |
| расчетное сопротивление бетона растяжению fctd, [МПа] | 0.87 |
| нормативное сопротивление бетона осевому растяжению fctm, [МПа] | 1.90 |
| расчетное сопротивление продольной арматуры fyd, [МПа] | 435.00 |
| расчетное сопротивление поперечной арматуры fywd, [МПа] | 157.00 |
| модуль упругости материала стены из тяжелого бетона Ecm, [МПа] | 28000 |
| коэффициент безопасности по бетонуc | 1.5 |
| предельное напряжение в арматуре сжатой зоны сеченияscu, [МПа] | 500 |

- для шпонки:  ширина Bsp=  0.620 [м], высота Нsp=  0.600 [м]

| класс бетона | C16/20 |
| --- | --- |
| расчетное сопротивление бетона сжатию fcd, [МПа] | 10.67 |
| расчетное сопротивление бетона растяжению fctd, [МПа] | 0.87 |
| расчетное сопротивление продольной арматуры fyd, [МПа] | 435.00 |
| расчетное сопротивление поперечной арматуры fywd, [МПа] | 157.00 |
| модуль упругости материала шпонки из тяжелого бетона Ecm, [МПа] | 28000 |
| коэффициент безопасности по бетонуc | 1.5 |
| предельное напряжение в арматуре сжатой зоны сеченияscu, [МПа] | 500 |
| защитный слой бетона растянутой арматуры c, [м] | 0.070 |
| защитный слой бетона сжатой арматуры c1 , [м] | 0.070 |

Результаты расчета

(на погонный метр стены)

1. Устойчивость подвала стены против сдвига

(по подошве)

( Tsd - сдвигающая   сила, кН )

( Tud - удерживающая сила, кН )

ОБЕСПЕЧЕНА  Tsd =   46.98 < 0.9*Tud/1.15 =   90.79

2. Прочность грунтового основания

( N  - сумма проекций всех сил на вертикальную плоскость,     кН )

(Nu - вертикальная сила предельного сопротивления основания, кН)

ОБЕСПЕЧЕНА  N =  243.36 < 0.9*Nu/1.15 =  256.18

3. Расчет основания по деформациям

3.1)  En=Mn/Nun<b/6

( En - эксцентриситет приложения равнодействующей, м )

( b  - ширина фундаментной плиты, м )

ОБЕСПЕЧЕН  En =  0.0042 < b/6 =  0.2333

3.2)  Pmax<1.2R

( R    - расчетное сопротивление грунта основания,  кПа )

( Pmax - давление на грунт под подошвой фундамента, кПа )

ОБЕСПЕЧЕН  Pmax =  177.96 < 1.2*R =  442.41

при Pmin =  169.69 > 0

3.3)  Pm < R

( R    - расчетное сопротивление грунта основания,  кПа  )

( Pm   - среднее давление на грунт под подошвой фундамента, кПа )

ОБЕСПЕЧЕН  Pm =  175.90 < R =  368.67

4. Прочностной расчет стены подвала

( N  - продольная сила в низу сечения, кН )

( Nc - несущая способность, кН )

ОБЕСПЕЧЕН  N =  205.0 < Nc = 3321.3

5. Расчетные усилия в стене

- реакция в уровне низа перекрытия                                                          Qb=   14.19 кН

- реакция в нижнем сечении стены подвала                                              Qn=   37.08 кН

- расстояние от максимального пролетного момента до верхней опоры Y=  2.2730 м

- максимальный пролетный момент в стене                                     Mmax=   17.53 кН*м

- изгибающий момент в нижнем сечении стены подвала                 Mn=       11.71 кН*м

Расчетные усилия для шпонки:

( на  1.0 м.п. стены )

М  =    26.47 кН*м

Q  =    43.59 кН

Армирование шпонки (требуется по расчету)

( на   1.00 мп )

As1 =   1.327 см2

As2 =   1.005 см2

Asw =   0.000 см2, S =  200 мм

S` =   450 мм

Предлагаемое решение армирования

As1  -  210 S500

As2  -  210 S500

Asw  -  2  6 S240

6. Расчет и конструирование железобетонной плиты фундамента

принята фундаментная плита сечением: h= 0.330 м; b= 1.400 м

1,5d = 0.416 м > a = 0.400 м

где:  d - рабочая высота фундаментной плиты; a - консоль фундаментной плиты

6.1  Расчет по прочности на действие изгибающего момента, Msd <= Mrd

( Msd  - расчетный изгибающий момент от внешних нагрузок на 1мп,  кН*м )

( Mrd  - допускаемая прочность сечения фундамента при изгибе, кН*м )

Msd =   14.07 кН*м,   принято армирование:

As1 конструктивно:  5 10 S500 шаг 200, защитный слой  45 мм

As2 конструктивно:  5 10 S500 шаг 200, защитный слой  45 мм

6.2  Расчет по прочности на действие поперечных сил

Vsd <= Vrd.ct min <= Vrd.ct

( Vsd    - расчетная поперечная сила от внешних нагрузок на 1мп, кН )

( Vrd.ct - допускаемая расчетная поперечная сила в сечении без поперечной арматуры, кН )

ОБЕСПЕЧЕН  Vsd =   70.4 < Vrd.ct min =   83.0

ОБЕСПЕЧЕН  Vsd =   70.4 < Vrd.ct =   88.7

(поперечная арматура по расчету не требуется)

6.3  Расчет на продавливание (местный срез)

Vsdi <= Vrd.c min <= Vrd.c

( Vsdi   - расчетная поперечная результирующая сила по длине критического периметра пирамиды продавливания на 1мп, кН )

( Vrd.c  - допускаемая расчетная поперечная сила в сечении без поперечной арматуры по периметру пирамиды продавливания, кН )

Расчет на продавливание плитной части фундамента НЕ ТРЕБУЕТСЯ (а < 1,5d)

6.4  Расчет по раскрытию трещин, Wlim >= Wk

( Wlim - предельно допустимая ширина раскрытия трещин, мм ( 0,3;0,4мм )

( Wk   - расчетная ширина раскрытия трещин, мм )

ОБЕСПЕЧЕН  Wlim = 0,4 > Wk = 0.137

6.5  Расчет осадки, S

( метод послойного суммирования )

S = 14 мм, глубина сжимаемой толщи грунта Hc =  7.20 м