объект: "Пример с Облицовкой + Смятие"

и.д. задачи находятся: C:\Программы\Brick\

Расчет выполнен на программе "Brick"  06.03.2012г.

по методике расчета СНиП II-22-81 "КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ"

Исходные данные

Рассчитываемое сечение

Таблица 1

| 1. Геометрические характеристики |  |
| --- | --- |
| - ширина сечения - толщина сечения | B = 1450 мм H = 700 мм B1 = 50 мм B2 = 400 мм B3 = 750 мм B4 = 200 мм B5 = 50 мм H1 = 100 мм H2 = 400 мм H3 = 200 мм Hсм = 100 мм Bсм = 750 мм |
| расчетная высота (в плоскости X), Lox= K * H = 1,00 * 4,00 расчетная высота (в плоскости Y), Loy= K * H = 1,50 * 3,50 | Lox = 4,00 м Loy = 5,25 м |
| 2. Нагрузка |  |
| - расчетная продольная сила в сечении - продольная сила от длительных нагрузок - изгибающий момент в сечении - местная нагрузка | N = 100,00 кН Ng = 100,00 кН M = 0,00 кНм Nм = 10,00 кН |
| 3. Координаты точки приложения нагрузки |  |
| (правая декартовая система координат) | X = 810 мм Y = 340 мм |
| 4. Ц.Т. сечения |  |
| (правая декартовая система координат) | X = 742 мм Y = 387 мм |
| 5. Толщина слоя |  |
| (облицовочного) | Т = 120 мм |
| 6. Способ кладки |  |
| на растворах не ниже марки М50 с противоморозными химическими добавками, не вызывающими коррозии материалов кладки твердеющих на морозе без обогрева |  |
| - среднесуточная температура наружного воздуха, c1= 0,9 | ниже -15C |

Таблица 2

| Расчетное сопротивление, МПа, сжатию кладки см.таблицу №2 СНиП II-22-81 (основной материал) |  |
| --- | --- |
| - марка кирпича или камня 100 ( 1,50 * 1,00 *1,00 ) | R= 1,500 МПа |
| Расчетное сопротивление, МПа, сжатию кладки см.таблицу №2 СНиП II-22-81 (облицовочный материал) |  |
| Материал облицовочного слоя - лицевой кирпич пластического прессования высотой 65 мм - марка облицовочного слоя 150 ( 1,80 * 1,00 * 1,00 ) | R= 1,800 МПа m= 0,90;mi=1,00 |
| Раствор (см. примечание к таблице №2) - тяжелый цементный (кладка высшего качества) - марка раствора 50 |  |

Таблица 3

| Армирование |  |
| --- | --- |
| сетчатое: |  |
| - расчетное сопротивление арматуры Rs = 225 [МПа] - диаметр арматуры Dst = 3 [мм] - размер ячейки С = 0,050 [м] - расстояние между сетками S = 0,140 [м] | cs= 0,75 = 0,2020 (п.4.30 СНиП) cs1= 1,0 |
| продольное: |  |
| - гибкость по осям x= 21,69 y= 11,94 - коэффициент для кладки x= 0,0000 y= 0,0000 (см. таблицу №20 СНиП II-22-81) |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

1. Расчетная несущая способность обеспечена!

Nc= 1264,37 [кН]   >    N= 100,00 [кН]

(Nc=mg**m*R*Ac**c)

Ncx= 1,00 * 0,948 * 0,9 * 1,771 * 0,780 * 1,07 * 1,0 = 1264,4 [кН]

Ncy= 1,00 * 1,000 * 0,9 * 1,771 * 0,780 * 1,03 * 1,0 = 1284,9 [кН]

2. Расчет на смятие:

- от действия суммы местной и основной нагрузок

Ncм= 1188,30 [кН]  No+Nм= 110,00 [кН]	обеспечен

- от действия местной нагрузки

Ncм= 114,28 [кН]  Nм= 10,00 [кН]	обеспечен

3. Расчет по раскрытию трещин (ось X)

(  Nтр=r Rtb A / (A* ( h - y ) * eo / I -1)  )

Eo = 0,0578 < 0.7 y = 0,2785  не требуется

Расчет по раскрытию трещин (ось Y)

Eo = 0,0689 < 0.7 y = 0,3037  не требуется

4. Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам при l <= 2.5 H

(для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий или покрытий)

- отношение  (по таблице 28) равно 25 при группе кладки (см.таблицу 26) -  I

- высота этажа  Н=  3,50 [м]

- толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения  h=  0,70 [м]

- свободная длина стены  l=  1,45 [м]

- hred = 3.5*i =  0,6533 [м]

- отношение  по расчету равно   5,4, что  допустимо.

Среднее напряжение в сжатой зоне сечения  141,05 [кН/м2];  Ас= 0,7799 [м2]

Примечание:

- процент армирования кладки сетчатой арматурой должен превышать 0,1% (примечание 1, 50R/Rs)!

= 0,5401  (п.4.31 СНиП)