объект: "Усиление"

и.д. задачи находятся: C:\Программы\Brick\

Расчет выполнен на программе "Brick"  06.03.2012г.

по методике расчета СНиП II-22-81 "КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ"

Исходные данные

Рассчитываемое сечение

Таблица 1

| 1. Геометрические характеристики |  |
| --- | --- |
| - ширина сечения - толщина сечения | B = 900 мм H = 500 мм Dh = 100 мм Db = 600 мм |
| расчетная высота (в плоскости X), Lox= K * H = 1,00 * 4,50 расчетная высота (в плоскости Y), Loy= K * H = 1,50 * 4,50 | Lox = 4,50 м Loy = 6,75 м |
| 2. Нагрузка |  |
| - расчетная продольная сила в сечении - продольная сила от длительных нагрузок - изгибающий момент в сечении | N = 100,00 кН Ng = 100,00 кН M = 0,00 кНм |
| 3. Координаты точки приложения нагрузки |  |
| (правая декартовая система координат) | X = 450 мм Y = 200 мм |
| 4. Ц.Т. сечения |  |
| (правая декартовая система координат) | X = 450 мм Y = 235 мм |
| 5. Способ кладки |  |
| способом замораживания на обыкновенных растворах не ниже марки М 10 без химических добавок |  |
| - среднесуточная температура наружного воздуха, c1= 0,9 | -15C и выше |
| - кладка | отвердевшая (оттаившая) |

Таблица 2

| Расчетное сопротивление, МПа, сжатию кладки см.таблицу №2 СНиП II-22-81 (основной материал) |  |
| --- | --- |
| - марка кирпича или камня 100 ( 1,30 * 0,85 *1,00 ) | R= 1,105 МПа |
| Раствор (см. примечание к таблице №2) - жесткий тяжелый цементный (без добавок извести или глины) - марка раствора 25 |  |

Таблица 3

| Армирование |  |
| --- | --- |
| продольное: |  |
| - гибкость по осям x= 28,86 y= 24,19 - коэффициент для кладки x= 0,0000 y= 0,0000 (см. таблицу №20 СНиП II-22-81) |  |

Таблица 4

| Усиление обоймой |  |
| --- | --- |
| металлической |  |
| - волосяные трещины, пересекающие не более 2-х рядов кладки, mk=0,90 - поперечная арматура - сталь класса A-I сечение планки: d= 10 [мм], t= 4 [мм], s= 350 [мм] - продольная арматура без непосредственной передачи нагрузки на обойму равносторонний уголок 70х5, A= 6,86 см2 | Rsw= 150 [МПа] Rsc= 43 [МПа] |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

1. Расчетная несущая способность обеспечена!

Nc= 286,84 [кН]   >    N= 100,00 [кН]

(Nc=mg**m*R*Ac**c)

Ncx= 1,00 * 0,899 * 1,0 * 0,995 * 0,300 * 1,07 * 1,0 =  286,8 [кН]

Ncy= 1,00 * 0,943 * 1,0 * 0,995 * 0,390 * 1,00 * 1,0 =  365,8 [кН]

2. Расчетная несущая способность с учетом обоймы

( No=** ( (mg*mk*R*c + *2,5/(1+2,5)*Rsw/100 ) *A + Rsc*As) )

Nox= 0,8615*0,899 *((1,00*0,90*0,995*1,00 + 0,72*2.5*0,0711/(1+2.5*0,0711)*150,0/100)*0,3900 + 43,0*0,00274 =  411,3 [кН]

Noy= 1,0000*0,943 *((1,00*0,90*0,995*1,00 + 1,00*2.5*0,0711/(1+2.5*0,0711)*150,0/100)*0,3900 + 43,0*0,00274 =  523,8 [кН]

3. Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам при l <= 2.5 H

(для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий или покрытий)

- отношение  (по таблице 28) равно 20 при группе кладки (см.таблицу 26) -  II

- высота этажа  Н=  4,50 [м]

- толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения  h=  0,50 [м]

- свободная длина стены  l=  0,90 [м]

- hred = 3.5*i =  0,5457 [м]

- отношение  по расчету равно   8,2, что  допустимо.

Среднее напряжение в сжатой зоне сечения  366,67 [кН/м2]

Ас= 0,3000 [м2]