объект: "типовая"

и.д. задачи находятся: D:\Программы\CCC\примеры\

Расчет выполнен по программе "CCC"  09.10.2014г.

по методике расчета МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (метод перемещений)

РАСЧЕТ ПЛОСКИХ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ

Исходные данные

Модуль упругости E=206000 [MПа]

Стержни:

| Стержень № | Начало | Конец | Шарниры | Изгибная жесткость E*I, [кН*м2] | Продольная жесткость E*F, [кН] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4 | - - | 46 | 197760 |
| 2 | 5 | 2 | - - | 235 | 386456 |
| 3 | 6 | 3 | - - | 235 | 386456 |
| 4 | 7 | 1 | - - | 46 | 197760 |
| 5 | 4 | 7 | - - | 606 | 642720 |
| 6 | 8 | 1 | - - | 46 | 197760 |
| 7 | 4 | 8 | - - | 606 | 642720 |
| 8 | 7 | 9 | - - | 1347 | 906400 |
| 9 | 10 | 1 | - - | 269 | 444960 |
| 10 | 8 | 11 | - - | 1347 | 906400 |
| 11 | 1 | 12 | - - | 269 | 444960 |
| 12 | 12 | 13 | - - | 235 | 386456 |
| 13 | 13 | 3 | - - | 95 | 252556 |
| 14 | 2 | 14 | - - | 95 | 252556 |
| 15 | 14 | 10 | - - | 235 | 386456 |
| 16 | 9 | 15 | - - | 737 | 791040 |
| 17 | 15 | 5 | - - | 389 | 506760 |
| 18 | 11 | 16 | - - | 737 | 791040 |
| 19 | 16 | 6 | - - | 389 | 506760 |
| 20 | 2 | 15 | - - | 192 | 361736 |
| 21 | 15 | 14 | - - | 46 | 197760 |
| 22 | 14 | 9 | - - | 112 | 299936 |
| 23 | 9 | 10 | - - | 46 | 197760 |
| 24 | 10 | 7 | - - | 66 | 222892 |
| 25 | 8 | 12 | - - | 66 | 222892 |
| 26 | 12 | 11 | - - | 46 | 197760 |
| 27 | 11 | 13 | - - | 112 | 299936 |
| 28 | 13 | 16 | - - | 46 | 197760 |
| 29 | 16 | 3 | - - | 192 | 361736 |

Узлы:

| Узел № | X, [мм] | Y, [мм] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11166 | 3200 |
| 2 | 2166 | 2885 |
| 3 | 20166 | 2885 |
| 4 | 11166 | 5051 |
| 5 | 696 | 4685 |
| 6 | 21636 | 4685 |
| 7 | 9666 | 4999 |
| 8 | 12666 | 4999 |
| 9 | 6666 | 4894 |
| 10 | 8166 | 3095 |
| 11 | 15666 | 4894 |
| 12 | 14166 | 3095 |
| 13 | 17166 | 2990 |
| 14 | 5166 | 2990 |
| 15 | 3666 | 4789 |
| 16 | 18666 | 4789 |

Связи:

| Узел № | Тип связи |
| --- | --- |
| 5 | шарнирно-неподвижная |
| 6 | вертикальная |

Распределенные нагрузки:

| Стержень № | Направление | Величина в начале,[кН]/м | Величина в конце,[кН]/м | Расстояние от начала, [мм] | Длина, [мм] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 178 град | 15.00 | 15.00 | 0 | 1501 |
| 7 | 2 град | 15.00 | 15.00 | 0 | 1501 |
| 8 | 178 град | 15.00 | 15.00 | 0 | 3002 |
| 10 | 2 град | 15.00 | 15.00 | 0 | 3002 |
| 16 | 178 град | 15.00 | 15.00 | 0 | 3002 |
| 17 | 178 град | 15.00 | 15.00 | 0 | 2971 |
| 18 | 2 град | 15.00 | 15.00 | 0 | 3002 |
| 19 | 2 град | 15.00 | 15.00 | 0 | 2971 |

Результаты расчета

1. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  УЗЛОВ: ZU, ZX, ZY

ZU - поворот узла, рад.

ZX - перемещение узла вдоль оси X, [м]

ZY - перемещение узла вдоль оси Y, [м]

| Узел № | ZU | ZX | ZY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00000000 | -0.00241668 | -0.04993638 |
| 2 | 0.00423967 | -0.01223493 | -0.01134855 |
| 3 | -0.00423967 | 0.00740157 | -0.01134855 |
| 4 | 0.00000000 | -0.00241668 | -0.04979509 |
| 5 | 0.02066554 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| 6 | -0.02066554 | -0.00483336 | 0.00000000 |
| 7 | -0.00093014 | -0.00140758 | -0.04894089 |
| 8 | 0.00093014 | -0.00342578 | -0.04894089 |
| 9 | 0.00526340 | -0.00039263 | -0.03974125 |
| 10 | 0.00315698 | -0.00555101 | -0.04489234 |
| 11 | -0.00526340 | -0.00444074 | -0.03974124 |
| 12 | -0.00315699 | 0.00071766 | -0.04489233 |
| 13 | -0.00551609 | 0.00403330 | -0.03185951 |
| 14 | 0.00551608 | -0.00886666 | -0.03185953 |
| 15 | 0.00506610 | 0.00012967 | -0.02261417 |
| 16 | -0.00506610 | -0.00496304 | -0.02261416 |

2. УСИЛИЯ  В  СТЕРЖНЯХ (начало, конец)

| Стержень № | Продольная сила N, [кН] | Момент Mн, [кНм] | Момент Mк, [кНм] | Поперечная сила Qн, [кН] | Поперечная сила Qк, [кН] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.0944 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 174.7378 | -4.8649 | -1.5452 | 2.7582 | -2.7582 |
| 3 | 174.7378 | 4.8649 | 1.5452 | -2.7582 | 2.7582 |
| 4 | 9.9762 | 0.1446 | 0.1080 | -0.1078 | 0.1078 |
| 5 | -444.2136 | -0.7439 | 5.6358 | 7.9766 | 14.4947 |
| 6 | 9.9762 | -0.1446 | -0.1080 | 0.1078 | -0.1078 |
| 7 | -444.2136 | 0.7439 | -5.6358 | -7.9766 | -14.4947 |
| 8 | -402.5142 | -6.0977 | 10.8594 | 20.9001 | 24.0725 |
| 9 | 438.1748 | -0.2091 | 0.3568 | -0.0492 | 0.0492 |
| 10 | -402.5141 | 6.0977 | -10.8594 | -20.9001 | -24.0725 |
| 11 | 438.1748 | -0.3568 | 0.2091 | 0.0492 | -0.0492 |
| 12 | 367.9006 | -0.2038 | 0.1653 | 0.0128 | -0.0128 |
| 13 | 222.8481 | -0.3381 | -0.4190 | 0.2522 | -0.2522 |
| 14 | 222.8481 | 0.4190 | 0.3381 | -0.2522 | 0.2522 |
| 15 | 367.9006 | -0.1653 | 0.2038 | -0.0128 | 0.0128 |
| 16 | -294.4264 | -10.5241 | 12.0892 | 21.9650 | 23.0077 |
| 17 | -111.8594 | -13.1153 | 4.8649 | 25.0335 | 19.4803 |
| 18 | -294.4263 | 10.5241 | -12.0892 | -21.9650 | -23.0077 |
| 19 | -111.8594 | 13.1153 | -4.8649 | -25.0335 | -19.4803 |
| 20 | -178.9740 | 1.1262 | 0.9952 | -0.8754 | 0.8754 |
| 21 | 112.8788 | 0.0309 | 0.0132 | -0.0188 | 0.0188 |
| 22 | -117.2406 | -0.1859 | -0.1626 | 0.1438 | -0.1438 |
| 23 | 55.0029 | -0.1727 | -0.0897 | 0.1121 | -0.1121 |
| 24 | -56.6310 | 0.0950 | 0.3174 | -0.1702 | 0.1702 |
| 25 | -56.6311 | -0.3174 | -0.0950 | 0.1702 | -0.1702 |
| 26 | 55.0028 | 0.0897 | 0.1727 | -0.1121 | 0.1121 |
| 27 | -117.2407 | 0.1626 | 0.1859 | -0.1438 | 0.1438 |
| 28 | 112.8788 | -0.0132 | -0.0309 | 0.0188 | -0.0188 |
| 29 | -178.9740 | -0.9952 | -1.1262 | 0.8754 | -0.8754 |

Опорные реакции:

| Узел № | момент [кНм] | горизонтальная [кН] | вертикальная [кН] |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | - | 0.00 | 157.03 |
| 6 | - | - | 157.03 |

Эпюра моментов

Эпюра продольных сил

Эпюра поперечных сил

Результат подбора сечений стержней:

| Элемент | Стержень № | N, [кН] | Тип | Сечение | А, [см2] | Lx, [см] | Ly, [см] | ix, [см] | iy, [см] | x | y |  | c | N/*A, [МПа] | Ry*c, [МПа] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВП | 5 | -444.2 |  | 100x8 | 31.20 | 150 | 150 | 3.07 | 4.54 | 49 | 33 | 0.718 | 0.90 | 198.2 | 211.5 |
| ВП | 7 | -444.2 |  | 100x8 | 31.20 | 150 | 150 | 3.07 | 4.54 | 49 | 33 | 0.718 | 0.90 | 198.2 | 211.5 |
| ВП | 8 | -402.5 |  | 125x9 | 44.00 | 300 | 300 | 3.86 | 5.56 | 78 | 54 | 0.516 | 0.90 | 177.2 | 211.5 |
| ВП | 10 | -402.5 |  | 125x9 | 44.00 | 300 | 300 | 3.86 | 5.56 | 78 | 54 | 0.516 | 0.90 | 177.2 | 211.5 |
| ВП | 16 | -294.4 |  | 100x10 | 38.40 | 300 | 300 | 3.05 | 4.59 | 98 | 65 | 0.374 | 0.90 | 205.3 | 211.5 |
| ВП | 17 | -111.9 |  | 90x7 | 24.60 | 297 | 297 | 2.77 | 4.13 | 107 | 72 | 0.220 | 0.90 | 206.8 | 211.5 |
| ВП | 18 | -294.4 |  | 100x10 | 38.40 | 300 | 300 | 3.05 | 4.59 | 98 | 65 | 0.374 | 0.90 | 205.3 | 211.5 |
| ВП | 19 | -111.9 |  | 90x7 | 24.60 | 297 | 297 | 2.77 | 4.13 | 107 | 72 | 0.220 | 0.90 | 206.8 | 211.5 |
| НП | 9 | 438.2 |  | 80x7 | 21.60 | 300 | 300 | 2.45 | 3.75 | 123 | 80 | - | 0.90 | 209.0 | 211.5 |
| НП | 11 | 438.2 |  | 80x7 | 21.60 | 300 | 300 | 2.45 | 3.75 | 123 | 80 | - | 0.90 | 209.0 | 211.5 |
| НП | 12 | 367.9 |  | 80x6 | 18.76 | 300 | 300 | 2.47 | 3.72 | 122 | 81 | - | 0.90 | 200.2 | 211.5 |
| НП | 13 | 222.8 |  | 63x5 | 12.26 | 300 | 300 | 1.94 | 3.04 | 155 | 99 | - | 0.90 | 197.5 | 211.5 |
| НП | 14 | 222.8 |  | 63x5 | 12.26 | 300 | 300 | 1.94 | 3.04 | 155 | 99 | - | 0.90 | 197.5 | 211.5 |
| НП | 15 | 367.9 |  | 80x6 | 18.76 | 300 | 300 | 2.47 | 3.72 | 122 | 81 | - | 0.90 | 200.2 | 211.5 |
| РР | 1 | 15.1 |  | 50x5 | 9.60 | 167 | 185 | 1.53 | 2.53 | 109 | 73 | - | 0.90 | 15.7 | 211.5 |
| РР | 2 | 174.7 |  | 75x6 | 17.56 | 209 | 232 | 2.30 | 3.52 | 91 | 66 | - | 0.90 | 207.0 | 211.5 |
| РР | 3 | 174.7 |  | 75x6 | 17.56 | 209 | 232 | 2.30 | 3.52 | 91 | 66 | - | 0.90 | 207.0 | 211.5 |
| РР | 4 | 9.98 |  | 50x5 | 9.60 | 211 | 234 | 1.53 | 2.53 | 138 | 93 | - | 0.90 | 19.6 | 211.5 |
| РР | 6 | 9.98 |  | 50x5 | 9.60 | 211 | 234 | 1.53 | 2.53 | 138 | 93 | - | 0.90 | 19.6 | 211.5 |
| РР | 21 | 112.9 |  | 50x5 | 9.60 | 211 | 234 | 1.53 | 2.53 | 138 | 93 | - | 0.90 | 119.5 | 211.5 |
| РР | 23 | 55.0 |  | 50x5 | 9.60 | 211 | 234 | 1.53 | 2.53 | 138 | 93 | - | 0.90 | 68.2 | 211.5 |
| РР | 26 | 55.0 |  | 50x5 | 9.60 | 211 | 234 | 1.53 | 2.53 | 138 | 93 | - | 0.90 | 68.2 | 211.5 |
| РР | 28 | 112.9 |  | 50x5 | 9.60 | 211 | 234 | 1.53 | 2.53 | 138 | 93 | - | 0.90 | 119.5 | 211.5 |
| РС | 20 | -179.0 |  | 75x6 | 17.56 | 218 | 242 | 2.30 | 3.52 | 95 | 69 | 0.585 | 0.80 | 174.2 | 188.0 |
| РС | 22 | -117.2 |  | 63x6 | 14.56 | 218 | 242 | 1.93 | 3.06 | 113 | 79 | 0.468 | 0.80 | 172.2 | 188.0 |
| РС | 24 | -56.6 |  | 56x5 | 10.82 | 218 | 242 | 1.72 | 2.77 | 127 | 87 | 0.367 | 0.80 | 142.8 | 188.0 |
| РС | 25 | -56.6 |  | 56x5 | 10.82 | 218 | 242 | 1.72 | 2.77 | 127 | 87 | 0.367 | 0.80 | 142.8 | 188.0 |
| РС | 27 | -117.2 |  | 63x6 | 14.56 | 218 | 242 | 1.93 | 3.06 | 113 | 79 | 0.468 | 0.80 | 172.2 | 188.0 |
| РС | 29 | -179.0 |  | 75x6 | 17.56 | 218 | 242 | 2.30 | 3.52 | 95 | 69 | 0.585 | 0.80 | 174.2 | 188.0 |

Результат унификации сечений стержней:

| Элемент | Стержень № | N, [кН] | Тип | Сечение | А, [см2] | Lx, [см] | Ly, [см] | ix, [см] | iy, [см] | x | y |  | c | N/*A, [МПа] | Ry*c, [МПа] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВП | 5 | -444.2 |  | 100x8 | 31.20 | 150 | 150 | 3.07 | 4.54 | 49 | 33 | 0.718 | 0.90 | 198.2 | 211.5 |
| ВП | 7 | -444.2 |  | 100x8 | 31.20 | 150 | 150 | 3.07 | 4.54 | 49 | 33 | 0.718 | 0.90 | 198.2 | 211.5 |
| ВП | 8 | -402.5 |  | 125x9 | 44.00 | 300 | 300 | 3.86 | 5.56 | 78 | 54 | 0.516 | 0.90 | 177.2 | 211.5 |
| ВП | 10 | -402.5 |  | 125x9 | 44.00 | 300 | 300 | 3.86 | 5.56 | 78 | 54 | 0.516 | 0.90 | 177.2 | 211.5 |
| ВП | 16 | -294.4 |  | 100x10 | 38.40 | 300 | 300 | 3.05 | 4.59 | 98 | 65 | 0.374 | 0.90 | 205.3 | 211.5 |
| ВП | 17 | -111.9 |  | 90x7 | 24.60 | 297 | 297 | 2.77 | 4.13 | 107 | 72 | 0.220 | 0.90 | 206.8 | 211.5 |
| ВП | 18 | -294.4 |  | 100x10 | 38.40 | 300 | 300 | 3.05 | 4.59 | 98 | 65 | 0.374 | 0.90 | 205.3 | 211.5 |
| ВП | 19 | -111.9 |  | 90x7 | 24.60 | 297 | 297 | 2.77 | 4.13 | 107 | 72 | 0.220 | 0.90 | 206.8 | 211.5 |
| НП | 9 | 438.2 |  | 80x7 | 21.60 | 300 | 300 | 2.45 | 3.75 | 123 | 80 | - | 0.90 | 209.0 | 211.5 |
| НП | 11 | 438.2 |  | 80x7 | 21.60 | 300 | 300 | 2.45 | 3.75 | 123 | 80 | - | 0.90 | 209.0 | 211.5 |
| НП | 12 | 367.9 |  | 80x6 | 18.76 | 300 | 300 | 2.47 | 3.72 | 122 | 81 | - | 0.90 | 200.2 | 211.5 |
| НП | 13 | 222.8 |  | 63x5 | 12.26 | 300 | 300 | 1.94 | 3.04 | 155 | 99 | - | 0.90 | 197.5 | 211.5 |
| НП | 14 | 222.8 |  | 63x5 | 12.26 | 300 | 300 | 1.94 | 3.04 | 155 | 99 | - | 0.90 | 197.5 | 211.5 |
| НП | 15 | 367.9 |  | 80x6 | 18.76 | 300 | 300 | 2.47 | 3.72 | 122 | 81 | - | 0.90 | 200.2 | 211.5 |
| РР | 1 | 15.1 |  | 50x5 | 9.60 | 167 | 185 | 1.53 | 2.53 | 109 | 73 | - | 0.90 | 15.7 | 211.5 |
| РР | 2 | 174.7 |  | 75x6 | 17.56 | 209 | 232 | 2.30 | 3.52 | 91 | 66 | - | 0.90 | 207.0 | 211.5 |
| РР | 3 | 174.7 |  | 75x6 | 17.56 | 209 | 232 | 2.30 | 3.52 | 91 | 66 | - | 0.90 | 207.0 | 211.5 |
| РР | 4 | 9.98 |  | 50x5 | 9.60 | 211 | 234 | 1.53 | 2.53 | 138 | 93 | - | 0.90 | 19.6 | 211.5 |
| РР | 6 | 9.98 |  | 50x5 | 9.60 | 211 | 234 | 1.53 | 2.53 | 138 | 93 | - | 0.90 | 19.6 | 211.5 |
| РР | 21 | 112.9 |  | 50x5 | 9.60 | 211 | 234 | 1.53 | 2.53 | 138 | 93 | - | 0.90 | 119.5 | 211.5 |
| РР | 23 | 55.0 |  | 50x5 | 9.60 | 211 | 234 | 1.53 | 2.53 | 138 | 93 | - | 0.90 | 68.2 | 211.5 |
| РР | 26 | 55.0 |  | 50x5 | 9.60 | 211 | 234 | 1.53 | 2.53 | 138 | 93 | - | 0.90 | 68.2 | 211.5 |
| РР | 28 | 112.9 |  | 50x5 | 9.60 | 211 | 234 | 1.53 | 2.53 | 138 | 93 | - | 0.90 | 119.5 | 211.5 |
| РС | 20 | -179.0 |  | 75x6 | 17.56 | 218 | 242 | 2.30 | 3.52 | 95 | 69 | 0.585 | 0.80 | 174.2 | 188.0 |
| РС | 22 | -117.2 |  | 63x6 | 14.56 | 218 | 242 | 1.93 | 3.06 | 113 | 79 | 0.468 | 0.80 | 172.2 | 188.0 |
| РС | 24 | -56.6 |  | 56x5 | 10.82 | 218 | 242 | 1.72 | 2.77 | 127 | 87 | 0.367 | 0.80 | 142.8 | 188.0 |
| РС | 25 | -56.6 |  | 56x5 | 10.82 | 218 | 242 | 1.72 | 2.77 | 127 | 87 | 0.367 | 0.80 | 142.8 | 188.0 |
| РС | 27 | -117.2 |  | 63x6 | 14.56 | 218 | 242 | 1.93 | 3.06 | 113 | 79 | 0.468 | 0.80 | 172.2 | 188.0 |
| РС | 29 | -179.0 |  | 75x6 | 17.56 | 218 | 242 | 2.30 | 3.52 | 95 | 69 | 0.585 | 0.80 | 174.2 | 188.0 |